Dokumentation Projekt

Brunner					    Bertl

## Motorentest

## Zu Beginn wurden die Originalmotoren mit einer Nennspannung von 12 V getestet. Dabei wurde eine maximale Geschwindigkeit von 4,1 km/h gemessen.

## Im nächsten Schritt wurden dieselben Motoren mit einer Versorgungsspannung von 24 V betrieben. Dadurch erhöhte sich die erreichte Geschwindigkeit auf 7,2 km/h.

## Anschließend wurden die neuen Motoren mit einer Nennspannung von 24 V getestet. Diese erreichten bei einer Versorgungsspannung von 24 V ohne mechanische Last eine Geschwindigkeit von 20 km/h.

## Bei der maximalen Akkuspannung von 42 V wurde rechnerisch eine Geschwindigkeit von 32 km/h ermittelt. Diese Geschwindigkeit wird nach dem Eintreffen der Leiterplatten erneut praktisch überprüft und verifiziert. Auswertung und Interpretation

## Die durchgeführten Motorentests zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen der angelegten Versorgungsspannung und der erreichbaren Fahrzeuggeschwindigkeit. Bei den Originalmotoren mit 12 V Nennspannung wurde eine Geschwindigkeit von 4,1 km/h erreicht. Durch die Erhöhung der Versorgungsspannung auf 24 V konnte die Geschwindigkeit auf 7,2 km/h gesteigert werden. Die Zunahme fällt dabei nicht exakt proportional aus, was auf Verluste durch Reibung, Wirkungsgrad der Motoren sowie die restliche Mechanik zurückzuführen ist.

## Die neuen Motoren mit 24 V Nennspannung zeigten bei 24 V Versorgungsspannung ohne Last eine deutlich höhere Drehzahl und erreichten eine Geschwindigkeit von 20 km/h. Dies weist auf eine höhere Leistungsfähigkeit sowie eine bessere Anpassung der Motoren an die gewünschte Anwendung hin. Da der Test ohne Last durchgeführt wurde, ist im realen Fahrbetrieb mit einer geringeren Endgeschwindigkeit zu rechnen.

## Bei der maximalen Akkuspannung von 42 V wurde rechnerisch eine Geschwindigkeit von 32 km/h ermittelt. Dieser Wert stellt einen theoretischen Maximalwert dar, da unter realen Bedingungen zusätzliche Einflüsse wie Last, Luftwiderstand, Wirkungsgrad der Leistungselektronik sowie Spannungsabfälle berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund ist eine praktische Überprüfung nach Fertigstellung der Leiterplatten erforderlich.

## Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die neuen Motoren eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den Originalmotoren ermöglichen. Gleichzeitig zeigt der Test, dass eine Erhöhung der Betriebsspannung zwar zu höheren Geschwindigkeiten führt, jedoch auch eine sorgfältige Auslegung der Elektronik und der mechanischen Komponenten notwendig ist, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

## Ultraschallsensoren Test

Ansteuerung des Ultraschallsensors JSN-SR04 mit Arduino und ESP32-S3

1. Aufgabenstellung

## Ziel dieser Arbeit ist die Implementierung einer Abstandsmessung mittels des Ultraschallsensors JSN-SR04. Der Sensor wurde sowohl mit einem Arduino als auch mit einem ESP32-S3 betrieben. Dabei wurden die hardwareseitigen Anforderungen sowie die softwareseitige Ansteuerung untersucht und verglichen.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Funktionsprinzip des Ultraschallsensors

## Der JSN-SR04 arbeitet nach dem Laufzeitmessverfahren von Ultraschallimpulsen. Nach dem Auslösen der Messung sendet der Sensor einen Ultraschallimpuls mit einer Frequenz von ca. 40 kHz aus. Dieser Impuls wird von einem Objekt reflektiert und vom Sensor wieder empfangen.

## Die Zeit zwischen Senden und Empfangen wird über den Echo-Pin als Pulsbreite ausgegeben. Aus dieser Laufzeit kann die Entfernung berechnet werden:

s=t⋅c2

mit

- s… Entfernung

- t… gemessene Laufzeit

- c… Schallgeschwindigkeit (≈ 343 m/s bei 20 °C)

3. Hardwareaufbau

3.1 Pinbelegung des JSN-SR04

| Pin | Funktion |
| --- | --- |
| VCC | Versorgungsspannung (5 V) |
| Trig | Trigger-Eingang |
| Echo | Puls-Ausgang zur Laufzeitmessung |
| GND | Masse |

3.2 Anschluss an den Arduino

## Da der Arduino mit 5 V Logikpegeln arbeitet, kann der Sensor direkt angeschlossen werden:

## VCC → 5 V

## GND → GND

## Trig → Digitaler Ausgang

## Echo → Digitaler Eingang

Zusätzliche Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

3.3 Anschluss an den ESP32-S3

Der ESP32-S3 verwendet 3,3 V Logikpegel, während der Echo-Pin des JSN-SR04 ein 5-V-Signal ausgibt. Zur Pegelanpassung ist ein Spannungsteiler erforderlich.

- VCC → 5 V

- GND → GND

- Trig → GPIO (3,3 V ausreichend)

- Echo → GPIO über Spannungsteiler (5 V → 3,3 V) bzw. Level shifter

Ohne diese Maßnahme besteht die Gefahr einer Beschädigung des ESP32-S3.

4. Softwareimplementierung

4.1 Messablauf

Der Messvorgang erfolgt in folgenden Schritten:

- Trig-Pin wird für 10 µs auf HIGH gesetzt

- Der Sensor sendet einen Ultraschallimpuls

- Echo-Pin wird HIGH, solange der Impuls unterwegs ist

- Die Pulsdauer wird gemessen

- Die Entfernung wird berechnet

4.2 Umsetzung auf dem Arduino

Beim Arduino wird die Pulsdauer typischerweise mit der Funktion pulseIn() erfasst. Diese Methode ist einfach umzusetzen, jedoch blockierend.

Vorteile:

- Einfache Implementierung

- Gute Eignung für einfache Messaufgaben

Nachteile:

- Blockierender Programmablauf

- Begrenzte Rechenleistung

4.3 Umsetzung auf dem ESP32-S3

Auch beim ESP32-S3 kann pulseIn() verwendet werden. Aufgrund der höheren Rechenleistung sind jedoch genauere Messmethoden möglich, z. B.:

- Verwendung von Hardware-Timern

- Interrupt-basierte Messung

- Mittelwertbildung mehrerer Messungen

Dies ermöglicht stabilere und präzisere Messergebnisse.

6. Ergebnisse

Die Abstandsmessung mit dem JSN-SR04 funktionierte auf beiden Mikrocontrollern zuverlässig. Beim ESP32-S3 war die korrekte Pegelanpassung des Echo-Signals zwingend erforderlich. Die Messgenauigkeit war bei beiden Systemen vergleichbar, konnte jedoch beim ESP32-S3 durch softwareseitige Filterung verbessert werden.

7. Fazit

Der Ultraschallsensor JSN-SR04 eignet sich sowohl für den Einsatz mit einem Arduino als auch mit einem ESP32-S3. Während der Arduino durch seine einfache Handhabung überzeugt, bietet der ESP32-S3 durch seine höhere Rechenleistung und zusätzlichen Schnittstellen mehr Möglichkeiten für komplexe Anwendungen.

Für den sicheren Betrieb ist beim ESP32-S3 besonders auf die Einhaltung der maximal zulässigen Eingangsspannungen zu achten.